NOVABOX

CENTRAL DE DRENAGEM

Central automática para captação e elevação de água suja doméstica proveniente de banhos, tanques, chuveiros e máquinas de lavar, para localização em caves ou por baixo do nível da rede de elevação. Equipada com uma electrobomba NOVA 300 com 5 metros de cabo eléctrico com ficha, montada numa placa em tecnopolímero, um contentor de 30 litros em tecnopolímero e uma válvula de retenção à saída. Fornecida com bomba já montada, pronta a usar.

Gama de funcionamento: de 1 a 7.5 m3/h com altura até 6.9 metros

Gama de temperatura do líquido: +50°C (+90°C para tempo máx. de 3 min)

Liquido bombeado: água suja livre de sólidos e/ou  fibras

Nível de protecção do motor da bomba: IP 68

Isolamento do motor classe F