NOVA 180-200-300-600 FEKA 600

BOMBAS SUBMERSÍVEIS

Corpo da bomba, turbina, calota e grelha de aspiração em tecnopolímetro.

Motor, veio do rotor em aço inoxidável.

Motor submersível tipo assíncrono para serviço contínuo.

Estator inserido em invólucro hermético em aço inoxidável.

Rotor montado sobre rolamentos de esferas autolubrificáveis e sobredimensionados.

Protecção térmica incorporada e condensador permanentemente inserido na versão monofásica.

Para a protecção do motor trifásico recomenda-se o uso de uma protecção de acordo com as normas em vigor.

Disponível também a versão com veio da bomba em aço inox especial.

Campo de funcionamento: 1 a 16 m3/h com altura manométrica até 10,2 mca.

Campo de temperatura do líquido: 0°C a +35°C para uso doméstico.

Líquido bombeado: NOVA água turva sem fibras, FEKA água pesada de fossa biológica.

Granulometria: NOVA 180 - 200: 5 mm, NOVA 300 - 600: 10 mm, FEKA 600: 25 mm

Grau de protecção: IP 68